| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА |  |  |

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №5-8

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

| Выполнили: Студенты группы ИКБО-20-21 | Квашнин Ю. В. Хитров Н. С. Мухаметшин А. Р. Емельянов И. В. |
| --- | --- |
| Проверил: | Веремейчик Р. М. |

2023 г.

Оглавление

Практическая работа 5	3

Практическая работа 6	12

Практическая работа 7	14

Практическая работа 8	23

Практическая работа 5

Задание на пятую практическую работу:

Опишите датчики и исполнительные устройства, согласно своему варианту

1. Относительная влажность в составе устройства WB-MSW v.3 (5)

2. Качество воздуха VOC в составе устройства WB-MS v.2 (12)

3. Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (9)

1. Относительная влажность в составе устройства WB-MSW v.3 (5)

Часть 2. Протоколы работы с устройствами

Опишите принцип работы, преимущества и недостатки, сферу применения следующих четырех технологий:

1. Modbus RTU;

2. 1-Wire;

3. I²C (IIC, англ. Inter-Integrated Circuit);

4. CAN.

Ход работы:

Относительная влажность в составе устройства WB-MSW v.3 (5)

1. Название датчика/устройства - Настенный комбинированный

датчик WB-MSW v.3

2. Тип измерения (цифровой/аналоговый) - аналоговый

3. Измеряемые параметры и диапазон измерения - Измеряет относительную влажность. Диапазон измерения относительной влажности 5-95%

4. Точность - базовая погрешность при измерении относительной влажности +-3%

5. Напряжение питания - 9 В – 28 В постоянного тока

6. Использующийся протокол передачи данных - Modbus RTU

7. Интерфейс управления (шина) - RS-485

8. Описание входов и выходов, схема подключения

Рисунок 1 – Схема подключения настенного комбинированного датчика WB-MSW v.3

Клеммный блок «V+ GND A B» с шагом 3.5 мм служит для подключения питания и управления по шине RS-485

Качество воздуха VOC в составе устройства WB-MS v.2 (12)

1. Название датчика/устройства - Универсальный датчик WB-MS v.2

2. Тип измерения (цифровой/аналоговый) - аналоговый

3. Измеряемые параметры и диапазон измерения - измереяет качество воздуха VOC. Диапозон измерений 0 ppm - 60000 ppb (миллиардных долей)

4. Точность - +-15%

5. Напряжение питания - 9 – 28 В DC

6. Использующийся протокол передачи данных - Modbus RTU

7. Интерфейс управления (шина) - RS-485

8. Описание входов и выходов, схема подключения.

Рисунок 2 – Схема подключения универсального датчика WB-MS v.2

Клеммный блок «V+ GND A B» с шагом 3.5 мм служит для подключения питания и управления по шине RS-485. Верхний разъемный клеммник (W1, W2. GND и 5V) служит для подключения двух внешних цифровых датчиков температуры. Датчики температуры DS18B20.

Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (9)

1. Название датчика/устройства -  Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (9)

2. Тип измерения (цифровой/аналоговый) - цифровой

3. Измеряемые параметры и диапазон измерения - коммутирует 8 выходов.

4. Точность -

5. Напряжение питания -  Максимальное коммутируемое напряжение, переменный ток 240 В

6. Использующийся протокол передачи данных -

7. Интерфейс управления (шина) -

8. Описание входов и выходов, схема подключения

Рисунок 3

Рисунок 4

Содержит 8 реле реле HF32F-G с конфигурацией контактов SPST (два контакта на реле: NO/COM), коммутирующие соответствующие 8 выходов. Выходы выведены на винтовые зажимы. Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

1. Modbus RTU

Принцип работы

Modbus RTU - это полудуплексный протокол связи, основанный на передаче по последовательному интерфейсу RS-485. Данные передаются в виде байтов, каждый из которых состоит из 8 битов. Протокол использует два провода для передачи данных и один провод для питания.

Преимущества

Простота реализации

Низкая стоимость оборудования

Широкая распространенность

Недостатки

Ограниченная скорость передачи данных (до 19,2 кбит/с)

Небезопасность

Сфера применения

Modbus RTU широко используется в системах автоматизации, где требуется обмен данными между устройствами, расположенными на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Например, для подключения датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров и других устройств.

2. 1-Wire

Принцип работы

1-Wire - это однопроводной протокол связи, предназначенный для подключения небольших, энергонезависимых устройств. Протокол использует один провод для передачи данных и питания.

Преимущества

Низкая стоимость оборудования

Простота реализации

Возможность подключения большого количества устройств

Недостатки

Ограниченная скорость передачи данных (до 125 кбит/с)

Небезопасность

Сфера применения

1-Wire используется для подключения датчиков температуры, влажности, движения и других устройств в системах автоматизации, а также в бытовой электронике.

3. I²C

Принцип работы

I²C - это двухпроводной протокол связи, предназначенный для подключения устройств в пределах одной платы или небольшого корпуса. Протокол использует два провода для передачи данных и управления.

Преимущества

Высокая скорость передачи данных (до 400 кбит/с)

Простота реализации

Безопасность

Недостатки

Ограниченное количество устройств на шине (до 127)

Сфера применения

I²C используется для подключения датчиков, исполнительных механизмов, микроконтроллеров и других устройств в системах автоматизации, а также в бытовой электронике.

4. CAN

Принцип работы

CAN - это последовательный протокол связи, предназначенный для подключения устройств в пределах одной платы или небольшого корпуса. Протокол использует два провода для передачи данных и управления.

Преимущества

Высокая скорость передачи данных (до 1 Мбит/с)

Безопасность

Возможность подключения большого количества устройств

Недостатки

Сложность реализации

Высокая стоимость оборудования

Сфера применения

CAN используется для подключения устройств в системах автоматизации, а также в автомобильной промышленности.

Практическая работа 6

- Подписка на топики

Согласно варианту, было необходимо подписаться на сообщения следующих датчиков, а именно:

- Датчик температуры 1-wire DS18B20 (2),

- Кнопка 28.

Рисунок 1 – Подписка на сообщения датчика температуры

Рисунок 2 – Подписка на сообщения кнопки 28

- Управление устройствами

Согласно варианту, было необходимо подписаться на сообщения следующих датчиков, а именно:

- Включите индикатор 25

- Включите и выключите RGB-ленту.

Рисунок 3 – Включение индикатора устройства

Рисунок 4 – Включение подсветки кнопки

- Сообщения MQTT с внешнего устройства

Рисунок 5 –брокер clusterfly

Рисунок 6 – mosquito.conf

Рисунок 5 – Получение статуса настроенного моста

Практическая работа 7

С помощью программы-парсера подписаться на несколько топиков для отображения данных в консоли, а также их упаковки в JSON и XML файлы.

- Команды для подписки на топики

Листинг 1 – Подписка на топики

SUB_TOPICS = {

'/devices/wb-ms_11/controls/Temperature': 'temperature',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'sound',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2': 'concentration',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Air Quality (VOC)': 'VOC'

}

- Структура получаемых данных

Листинг 2 – Структура получаемых данных

"temperature": float

"sound": float

"concentration”: number

"VOC": number

"time": date

"ip": string

- Листинги реализованных программ

  - Программа для парсинга данных в формат JSON и XML

Листинг 3 – Код программы для парсинга данных в формат JSON и XML

import time

import paho.mqtt.client as mqtt

import json

from datetime import datetime

HOST = "192.168.2.27" 
PORT = 1883 
KEEPALIVE = 60 

SUB_TOPICS = {
    '/devices/wb-ms_11/controls/Temperature': 'temperature',
    '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'sound',
    '/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2': 'concentration',
    '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Air Quality (VOC)': 'VOC'
}

Листинг 4 – Продолжение Листинга 3, часть 1

HOST = "192.168.2.27" 
PORT = 1883 
KEEPALIVE = 60 

SUB_TOPICS = {
    '/devices/wb-ms_11/controls/Temperature': 'temperature',
    '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'sound',
    '/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2': 'concentration',
    '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Air Quality (VOC)': 'VOC'
}

JSON_LIST = []

JSON_DICT = {}
for value in SUB_TOPICS.values():
    JSON_DICT[value] = 0

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected with result code " + str(rc))

    for topic in SUB_TOPICS.keys():
        client.subscribe(topic)

last_check_time = time.time()

def on_message(client, userdata, msg):
    global last_check_time
    payload = msg.payload.decode() 
    topic = msg.topic 
    param_name = SUB_TOPICS[topic]
    JSON_DICT[param_name] = payload

    if(time.time() - last_check_time >= 5):

        JSON_DICT['time'] = str(datetime.now())
        JSON_DICT['ip'] = '192.168.2.27'
        JSON_LIST.append(JSON_DICT.copy())

        print(JSON_DICT)

Листинг 5 – Продолжение Листинга 3, часть 2

with open('data.json', 'w') as file:

json_string = json.dumps(JSON_LIST)

file.write(json_string)

with open('data.xml', 'ab') as file1:

root = ET.Element('root')

tree = ET.ElementTree(root)

data = ET.SubElement(root, 'data')

temperature = ET.SubElement(data, 'temperature')

sound = ET.SubElement(data, 'sound')

concentration = ET.SubElement(data, 'concentration')

voc = ET.SubElement(data, 'VOC')

time1 = ET.SubElement(data, 'time')

ip = ET.SubElement(data, 'ip')

temperature.text = JSON_DICT['temperature']

sound.text = JSON_DICT['sound']

concentration.text = JSON_DICT['concentration']

voc.text = JSON_DICT['VOC']

time1.text = JSON_DICT['time']

ip.text = JSON_DICT['ip']

tree = ET.ElementTree(root)

tree.write(file1)

last_check_time = time.time()

def main():

client = mqtt.Client()

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE)

client.loop_forever()

if __name__ == "__main__":

main()

- Результаты работы

Рисунок 1 – Результат парсинга данных в формате JSON

Рисунок 2 – Результат парсинга данных в формате XML

- Описание использованных библиотек

- paho.mqtt.client (MQTT библиотека):

Это библиотека для работы с протоколом MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), который часто используется для передачи сообщений и данных между устройствами и серверами в интернете в реальном времени.

Используется для создания MQTT клиента, подключения к брокеру MQTT, публикации (отправки) сообщений и подписки на топики (каналы) для приема сообщений.

Примеры функций:

mqtt.Client(): Создает новый MQTT клиент.

connect(): Устанавливает соединение с брокером MQTT.

publish(): Публикует сообщение в указанный топик.

subscribe(): Подписывается на указанный топик для приема сообщений.

on_connect(): Метод-обработчик, вызываемый при успешном соединении с брокером.

on_message(): Метод-обработчик, вызываемый при получении нового сообщения.

- xml.etree.ElementTree (XML библиотека):

Эта библиотека предоставляет инструменты для работы с XML-документами. Она позволяет парсить (анализировать) XML-документы и создавать их.

Используется для чтения и записи данных в формате XML.

Примеры функций:

ElementTree.Element(): Создает новый элемент XML.

ElementTree.SubElement(): Создает подэлемент внутри элемента.

ElementTree.parse(): Анализирует XML-документ из файла.

ElementTree.ElementTree(): Создает объект для работы с деревом XML.

element.text: Получает текстовое содержимое элемента.

element.attrib: Получает атрибуты элемента.

- datetime (Дата и время):

Эта библиотека предоставляет функциональность для работы с датой и временем в Python. Используется для создания, форматирования и операций с датами и временем.

Примеры функций:

datetime.datetime.now(): Получает текущую дату и время.

datetime.datetime.strptime(): Преобразует строку в объект даты и времени по заданному формату.

datetime.timedelta(): Позволяет выполнять арифметические операции с датами и временем.

strftime(): Форматирует дату и время в строку в соответствии с заданным форматом.

date(): Получает только дату из объекта даты и времени.

time(): Получает только время из объекта даты и времени.

Практическая работа 8

- Подпишитесь на несколько MQTT топиков стенда согласно вариантам c компьютера в аудитории или личного устройства и собирайте данные с датчиков в течение 10 или более минут.

- Напишите скрипты, позволяющие визуализировать статистические данные в виде диаграмм.

Листинг1 – Написанный скрипт

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import json

# Функция получения данных из json-файла

def get_data_from_json(filename):

with open(filename, 'r') as file:

file_data = json.load(file)

return file_data

def create_plots(plots_data_lists):

# Создание графиков для отрисовки данных

fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 6))

# 2023-10-21 10:23:57.149792

# Линейный график для CO2

axs[0].plot(plots_data_lists['time'], plots_data_lists['concentration'])

axs[0].set_xlabel('Time')

axs[0].set_ylabel('CO2 level')

axs[0].set_title('CO2')

# Формирование кругового графика для sound_level

range1_count = 0

range2_count = 0

range3_count = 0

range4_count = 0

for sound_level in plots_data_lists['sound_level']:

if 45 <= sound_level < 55:

range1_count += 1

if 55 <= sound_level < 65:

range2_count += 1

if 65 <= sound_level < 75:

range3_count += 1

if 75 <= sound_level < 85:

range4_count += 1

total_records = len(plots_data_lists)

percentage_range_1 = (range1_count / total_records) * 100

percentage_range_2 = (range2_count / total_records) * 100

percentage_range_3 = (range3_count / total_records) * 100

percentage_range_4 = (range4_count / total_records) * 100

percentages = [percentage_range_1, percentage_range_2, percentage_range_3, percentage_range_4]

labels = ['45-55', '55-65', '65-75', '75-85']

colors = plt.cm.Paired(range(len(labels)))

explode = (0.1, 0, 0, 0)

Листинг 2 – Продолжение Листинга 1

axs[2].pie(percentages, explode=explode, labels=labels, colors=colors, autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=140)

axs[2].set_title('sound_level')

axs[2].axis('equal')

# Формирование гистограммы для voltage

axs[1].hist(plots_data_lists['voltage'])

axs[1].set_xlabel('voltage level')

axs[1].set_ylabel('Count')

axs[1].set_title('voltage')

return fig, axs

def main():

plots_data_lists = {

'concentration': [],

'sound_level': [],

'time': [],

'voltage': [],

}

json_data = get_data_from_json("data.json")

for json_dict in json_data:

plots_data_lists['concentration'].append(int(json_dict.get('concentration')))

plots_data_lists['time'].append(datetime.fromisoformat(json_dict.get('time')))

plots_data_lists['sound_level'].append(float(json_dict.get('sound_level')))

plots_data_lists['voltage'].append(float(json_dict.get('voltage')))

print(datetime.fromisoformat(json_dict.get('time')).time())

fig, axs = create_plots(plots_data_lists)

plt.show()

main()

Рисунок 1 – Созданные диаграммы